建设项目环境影响报告表

项目名称：天津谷堆生物医药科技有限公司新建实验室项目

建设单位（盖章）：天津谷堆生物医药科技有限公司

编制日期：2018年1月

国家环境保护总局制

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 天津谷堆生物医药科技有限公司新建实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津谷堆生物医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高清志 |  |  | 联系人 |  |  | 田建颖 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号 留学生创业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18202679733 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 300457 |
| 建设地点 | 天津滨海高新区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层（622房间、623房间、624房间、625房间、626房间、627房间）、7层（724房间、725房间、726房间、727房间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | M7310自然科学研究和试验发展 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 313 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 40 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 10 | 环保投资比例% |  |  |  | 25 |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年4月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 天津谷堆生物医药科技有限公司位于在天津滨海高新区华苑产业区兰苑路5号，是由国家千人计划和天津市千人计划人才创办的科技型中小企业。公司致力于将国际前沿的创新药物理念创造性地应用于一类新药的研究中，突出靶向前药在药物设计中的特殊地位和优势，实现高效抗肿瘤药筛选的目的。公司拥有先进的计算机辅助靶向药物设计与筛选技术数据库平台，该数据库平台是世界最大容量靶向药物分子数据库以及靶向前药药物化学及生物化学技术平台。 本项目选址在留学生创业园B座6层和7层，总建筑面积1100m2，设置药化实验室、生物实验室、分析实验室（7层实验室1-5），制剂实验室（7层实验室6-7）等，以及相应的办公区、辅助生活区等等。 本项目实验内容均为克级或毫克级的微量合成研究，公司进行相关实验的最终目的是为了高效抗肿瘤药的技术专利，不进行大批量或大规模的生产，实验室内只进行小试实验研究，后期中试和放大由相关药厂完成。本项目实验研究得到的目的药物用于验证计算机设计的化合物的药理药效。 本项目行业类别属于M7310自然科学研究和试验发展，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2013]第21号《产业结构调整指导目录（2013年本）》修订版（2016年3月25日更新），本项目属于鼓励类十三“现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的开发和生产”。根据津发改投资[2015]121号《天津市禁止制投资项目清单（2015年版）》，本项目不属于淘汰类和禁止类项目，属于允许类。 综上，本项目的建设符合国家和天津产业政策。 本项目位于天津滨海高新区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层、7层。根据《滨海高新技术产业开发区总体规划（2007~2020年）》，滨海高新区主要发展生物技术和创新药物类、高端信息技术类、纳米与新材料类、新能源与可再生能源等研发产业，同时在滨海高新区内建立与高新技术产业需求相配套的生产型服务体系，比如建立金融、文化娱乐、医疗卫生等公用服务设施。本项目属于创新药物类，符合滨海高新技术产业开发区发展规划。 本项目所在建筑物用地性质属于工业用地，其选址可行，本项目选址高新区华苑产业区，属于创新医药等四大类主导产业之一，选址可行符合规划。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部2017年第44号令）等有关建设项目环境保护管理的规定，本项目属于107、专业实验室”，不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，需要编制环境影响报告表。受天津谷堆生物医药科技有限公司委托，北京欣国环环境技术发展有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610－2016），本项目属于V社会事业与服务业中“107、专业实验室”，不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，应编制环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，不需进行地下水评价。 2、周围环境概况 本项目位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层622房间、623房间、624房间、625房间、626房间、627房间）、7层（724房间、725房间、726房间、727房间），其中创业园B座相邻单位为：5层天津强微特生物科技有限公司、天津微瑞超分子材料科技有限公司、天津市康信医药科技有限公司；7层同层天津德兰玮诚科技有限公司、8层为天津神能科技有限公司。本项目地理位置图和周边环境示意图详见附图1、附图2。 3、工程内容 本项目在租赁车间内建设实验操作区、分析室等隔间，总建筑面积约1302m2，项目组成情况一览表见表1。 表1 项目组成情况一览表 项目组成; 工程内容. 主体 工程; 在留学生创业园B座6层和7层，层高3.3m，B座总高39m；6层设置药化实验室、生物实验室等；7层设置实验室1-7，实验室1-5用途是分析实验，实验室6-7用途是制剂实验。. 公用/辅助工程; 给水：生活用水和清洗器皿用水是自来水，市政供水。实验用水外购桶装纯净水和蒸馏水。. 排水：依托留学生创业园化粪池处理后外排咸阳路污水处理厂。. 供电：由市政电网提供。. 行政办公：6层会议室、办公区、卫生间等，7层总经理室、总助室等。. 供热/制冷：由留学生创业园空调统一供给；设有超低温冰箱。. 环保工程; 废气; 本项目废气治理设施主要是对应不同实验区域的3套活性炭吸附装置，最后经1根排气筒在楼顶排放。. 废水; 生活污水和纯水机排浓水外排咸阳路污水处理厂。. 固废; 设有危废间1座，面积4.8m2。一般固废交由环卫部门处理，危废交由有资质单位处理。. 4、主要生产设备 项目建成后主要用于药物筛选，主要设备如下： 表2 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号、规格; 位置; 涉及 工序. 1; 电子天平; 3; 台; CP114; 药化实验室一、二; 称量. 2; 分析天平; 1; 台; DV215CD; 药化实验室一; 称量. 3; 磁力搅拌器; 7; 台; 85-1A; 药化实验室一、二; 实验. 4; 集热式恒温加热磁力搅拌器; 3; 台; DF-101S; 药化实验室一、二; 实验. 5; 加热磁力搅拌器; 3; 台; C-MAG HS7; 实验室1; 实验. 6; 低温冷却液循环泵; 1; 台; DLSB-10/40; 实验室1; 实验. 7; 低温恒温搅拌反应浴; 1; 台; DHJF-8005; 实验室1; 实验. 8; 旋转蒸发仪; 1; 台; R1001-VN; 药化实验室一; 实验. 9; 旋转蒸发仪; 1; 台; RE-2000A; 药化实验室一; 实验. 10; 旋转蒸发仪; 1; 台; rv10 BASIC plus; 药化实验室二; 实验. 11; 危险品防爆柜; 1; 台; H1650*L1090*W46; 药化实验室一; 实验. 12; 易燃气体检测器; 1; 台; 一套四个探头检测; 药化实验室一; 实验. 13; 数显鼓风干燥箱; 1; 台; GZX-9240MBE; 实验室1; 实验. 14; 超声波清洗器; 1; 台; KQ2200; 实验室2; 实验. 15; 恒温加热仪; 1; 台; 200-1; 实验室1; 实验. 16; 旋转蒸发仪; 1; 台; RE-2000A; 药化实验室一; 实验. 17; 双层玻璃反应釜; 1; 台; GR-20L; 药化实验室一; 实验. 18; 隔膜真空泵; 2; 台; MP-401; 药化实验室一; 实验. 19; 低温恒温 搅拌反应浴; 1; 台; DHJF-4020; 药化实验室一; 实验. 20; 密闭制冷加 热循环装置; 1; 台; ZT-20-200-40H; 实验室2; 实验. 22; 真空干燥箱; 1; 台; DZF-6050; 实验室2; 实验. 23; 液相色谱仪; 1; 台; LC-UV100 PLUS; 分析实验室; 分析. 24; 高效液相色谱仪; 1; 台; LC3000; 实验室5; 分析. 25; 酶标仪; 1; 台; 1510; 实验室3; 实验. 26; 多功能酶标仪; 1; 台; Thermo Varioskan; 实验室3; 实验. 27; 超纯水系统; 1; 台; Milli-Q A10; 实验室3; 实验. 28; 超低温冰箱; 1; 台; Upright Freezer,; 生物实验室一; 实验. 29; 生物安全柜; 1; 台; 1300 Series（进口）; 生物实验室一; 实验. 30; 离心机; 2; 台; Legend micro 21; 生物实验室二; 实验. 31; 倒置显微镜; 1; 台; Olympus CKX 41+EOS600D相机）; 生物实验室一; 实验. 32; 低温保存箱; 1; 台; DW-40L348-40度; 生物实验室二; 实验. 33; 电热鼓风干燥箱; 1; 台; BGZ-240; 实验室6; 实验. 34; eppendorf移液器; 5; 台; Research plus; 实验室4、7; 实验. 35; 超声波清洗器; 1; 台; KQ2200DE; 实验室7; 实验. 36; nikon尼康研究级倒置荧光显微镜; 1; 台; Ti-S; 实验室7; 实验. 37; 立式冷藏柜; 1; 台; SC-242D; 实验室7; 实验. 38; 紫外线消毒灯; 1; 台; Sunspot2; 生物实验室; 灭菌. 39; 排风系统; 3; 套; 定制; 药化实验室一、二; 排风. 40; 补风系统; 1; 套; 定制; 药化实验室一、二; 补风. 5、主要原辅材料 表3 主要辅助材料一览表 序号; 名称; 包装方式; 规格及状态; 最大存储量; 年用量; 涉及工序; 存储位置及存储条件. 1; 原药; 瓶; 100g/瓶; 1000g; 3kg; 配制; 实验室、室温. 2; 乙醇; 瓶; 500ml/液; 4瓶; 20L. 3; 二氯甲烷; 瓶; 500ml/液; 4瓶; 30L. 4; 乙酸乙酯; 瓶; 500ml/液; 4瓶; 30L. 5; 氢氧化钠; 瓶; 500g/瓶; 2瓶; 6瓶. 6; 氯化苄; 瓶; 500ml/液; 4瓶; 20L. 7; 铁粉; 瓶; 100g/瓶; 2瓶; 6瓶. 8; 乙醚; 瓶; 500ml/液; 4瓶; 30L. 9; MTT溶液; 瓶; 500ml/液; 4瓶; 6L. 10; 糖粉; 瓶; 100g/液; 1瓶; 2瓶. 11; 乳糖; 瓶; 100g/液; 1瓶; 2瓶. 12; 硬脂酸镁; 瓶; 100g/液; 1瓶; 2瓶. 13; 植物油; 瓶; 100g/液; 1瓶; 2瓶. 14; 活性炭; 箱; 0.16t/箱; 3箱; 1吨. 表4 典型原材料一览表 序号; 名称; 结构式; CAS 号; 分子量; 位置. 1; NHS; 6066-82-6; 115.09; 试剂架1. 2; NCS; 128-09-6; 133.53; 试剂架1. 3; 头孢地尼母核（7-AVCA）; 79349-82-9; 226; 试剂架1. 4; 环己甲酸; 98-89-5; 128.17; 试剂架1. 5; 异香兰素; 621-59-0; 152; 试剂架1. 6; 3-硝基-乙酰水杨酸; 85-38-1; 225; 试剂架1. 注：数据库内用于筛选的原料药较多，本项目仅提供有代表性的几种原药相关信息。 6、主要研究内容 本项目主要研究内容为国际前沿的创新药物理念创造性地应用于一类抗癌新药的研究，突出靶向前药在药物设计中的特殊地位和优势，实现高效筛选的目的。 7、公用工程 （1）给水 本项目供水由市政供水管网提供。本项目实验用水主要为实验项目用水和洗涤仪器用水。实验项目用水为外购桶装纯水和蒸馏水，用水量为0.02m3/d；本项目设有员工10人，用水定额60L/人·d，生活用水量为0.6m3/d。 （2）排水 本项目废水包括实验废水和生活污水，实验废水包括实验项目废水、试验器皿洗涤废水、纯水机排水。实验项目排水0.015m3/d作危废；洗涤仪器废水0.014m3/d，洗涤废水0.011 m3/d做危废；纯水机排浓水0.003m3/d，为清净下水；员工生活污水0.54m3/d外排创业园化粪池经市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂处理。水平衡图如下。 图1 本项目给水排水平衡图（单位：m3/d） （4）供电 电源引自市政电网，年用电量约为5000kwh/a。 （5）采暖及制冷 本项目供暖依托留学生创业园内供暖设施（空调）。 （6）职工用餐 本项目不提供食堂，职工用餐在外部自行解决。本项目不为员工提供住宿及洗浴。 8、工作制度及职工定员 本项目劳动定员10人。一班制，每班8小时，年工作260d。 9、施工工期及进度 本项目预计2018年4月开始建设，2018年5月竣工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题 本项目位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层（622房间、623房间、624房间、625房间、626房间、627房间）、7层（724房间、725房间、726房间、727房间）。 公司原址为天津希恩思生化科技有限公司，定员30人，天津希恩思生化科技有限公司为中外合资公司，集研发、生产和销售为一体的高科技公司。生产内容主要是化学试剂和生物试剂的分装、提纯和研发。产品主要应用于化学、医学领域的科学研究。主要客户集中在高等院校，科研机构，医疗卫生场所。 天津希恩思生化科技有限公司环评批复总量为：废水量600吨/年，COD 0.18t/a，氨氮0.014t/a。 天津希恩思生化科技有限公司目前已经搬走，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地理位置、地质、地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层（622房间、623房间、624房间、625房间、626房间、627房间）、7层（724房间、725房间、726房间、727房间）。天津滨海高新技术产业开发区核心区总体规划面积超过300km 2，由华苑科技园、华苑科技园、 未来科技城、核心区、未来科技城拓展核心区、未来科技城拓展、塘沽海洋科技园 、塘沽海洋科技园四个核心区组成。 华苑科技园地处天津市区西南部，距市中心广场 8km，距京津塘高速公路13 km，距天津机场 18km，距天津港50km，紧靠京沪、津保塘高速公路，毗邻京沪高速铁路、城市地铁三号线将穿行于其间。具有良好的自然环境和优越理位置。华苑科技园周边有南开大学、天津大学等13所高等院校，与全国示范小康住宅区 —— 华苑居住区和天津市第一中心医院相连，临近 2008 年奥运会天津赛场和水上公园。建设区域具有优良的自然环境和优越的地理位置。 本项目位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层、7层。项目地理位置和周边环境详见附图1、附图2。 2、地形地貌 本项目建设地区地处渤海湾西侧，属冲积—海积平原。地面标高东高西低，按大沽高程系，海拔高度在1.2~3.8m，土壤含盐量大，不宜农作物生长。 该地区地处新华夏构造体系第二沉降带华北沉降区北部，黄骅拗陷的北端，沧县隆起的东侧。海河断裂与沧东断裂在本区变汇，次级构造错综复杂，其上有深厚的松散沉积物覆盖层。 由于新构造运动，河道变迁、海浸、海退，造成滨海一带复杂的地层结构。本区第四系沉积为一套以陆相为主的海陆交互沉积。岩性以亚粘土为主，伴有粉细砂、砂土和粘土。按沉积岩相可分为海相、滨海三角洲相和陆相。本区土壤是在上述第四系沉积物上发育而成，名为“滨海盐化浅草甸土”，颗粒粘重密实，土粒充分分散，高潮可达地区常有海贝壳遗体堆积。 3、气候气象 本项目建设地区属温带大陆季风性气候，特点是：四季分明，春季多风少雨，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季干冷少雪。 该地区全年主导风向为西南风，常年平均风速4.5m/s，大气稳定度以D类最多，占45%，稳定类占35.5%，不稳定类占19.3%。 ①气温、气压 该地区年平均气温12℃（历史最低-13.9℃，历史最高39.9℃），年平均气压1016.4毫巴。 ②降雨量、湿度 年平均降水量602.9mm，夏季约占全年75%；空气湿度约60%，最高在七月份约75%。 ③日照、蒸发 全年平均蒸发量1909.6mm，日照百分度65%。影响，海陆风和海陆热力内边界层均有发生。该地区年均降水量为617.2mm，汛期出现在7－8月份，降水量较大，约占全年的75%。 4、土壤、植被 本项目所在地区土壤的成土母质为河流沉积物与海相沉积物交错组成，颗粒很细，质地粘重，地下水的盐分可沿毛细管上升至地表，加之海水的侵袭，大大增加了土壤的含盐量（大都大于1%）。土壤母质碳酸盐含量为5~6%，pH在8.21~9.25之间，土质粘重、板结，透气性差，不适宜植物生长。该地区植被以绿化植被为主，没有珍稀植物。 社会环境简况 (社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1. 行政区划和人口 天津滨海高新技术产业开发区（原名“天津新技术产业园区”，2009年3月改为现名）1988年经天津市委、市政府批准建立，1991年被国务院批准为首批国家级高新技术产业开发区，总体规划面积97.96km2。天津滨海高新技术产业开发区包括华苑科技园、滨海科技园、南开科技园、武清科技园、北辰科技园、塘沽科技园六部分。华苑科技园坐落在天津市西南部，处于城市的上风口。华苑科技园是天津高新区的核心区，是市区内唯一成片开发的区域，规划面积11.58km2，其中外环线内部分东起陈塘庄铁路支线，西至外环线、北起复康路、南至规划的迎水道，规划用地面积2km2；外环线以外部分东起规划的第三高教区西边界、西至京福公路和规划的京沪高速铁路，北起规划的大学道，南至规划的迎水道和自来水河，规划用地面积9.58km2。华苑科技园的规模以市政府批准的天津滨海高新技术产业开发区总体规划、天津市城市总体规划，结合该区的性质和特点，确定为：总人口规模7.4万人，工业总产值为102亿元。 2.社会经济发展情况 华苑科技园地理位置优越，生活条件便捷，创新资源丰富，高端人才集聚是天津是天津市第一个“无燃煤区”和“国家 ISO14000ISO14000ISO14000 环保示范区”。已吸引了众多世界知名企业 前来投资办厂，西门子、丰田三星微软洋前来投资办厂，西门子、丰田、三星、微软、三洋、NEC等世界500强企业已有24家，企业总数已达3600家。 华苑科技园重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新产业， 通过引进技术及其消化吸收，逐步发 通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为我市高新技术产业的生产、加工及出口基地。成为我市高新技术产业的生产、加工及出口基地。华苑科技园拥有全国最大规模的孵化器群，面积达120万平方米，孵化企业数达 1580 家。 3. 交通 概况 华苑科技园地处京、津发展轴，距首都100km ，距天津滨海国际机场18km， 距天津港50km，紧靠京沪、津保塘高速公路，毗邻京沪高速铁路，城市地铁三号线穿行于其间。具有良好的自然环境和优越地理位置。 4. 人文 环境 华苑科技园(环内)周边拥有各类科研院所96个，中高级科技人员3万多人，在校本科生20万人，研究生2万多人。 华苑科技园(环外)与园林生态型的天津市第三高教区相邻，城建学院、农学院、国际女子学院和宝德学院已落成，天津师范大学、天津理工大学的新校区也已建成并投入使用。 华苑科技园企业博士后工作站13个，现有在站博士后研究人员15名。“两院”特聘专家10名，其中外籍院士1名；华苑科技园企业——天津新技术产业园区鼎名密封技术有限公司王玉明当选为中国工程院院士。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状 引用 2017年华苑科技园自动环境监测站大气四项常规污染物资料，说明项目所在地区的环境空气质量状况，统计结果如下表。统计结果如下： 表5 2017年华苑科技园环境空气监测结果单位：μg/m3 日期 项目; PM10; SO2; NO2; PM2.5. 1月; 139; 34; 73; 127. 2月; 123; 32; 69; 103. 3月; 113; 27; 66; 82. 4月; 126; 16; 47; 75. 5月; 149; 12; 38; 79. 6月; 78; 9; 40; 48. 7月; 68; 5; 27; 57. 8月; 58; 6; 26; 46. 9月; 85; 6; 42; 62. 10月; 69; 7; 57; 69. 11月; 73; 11; 54; 51. 12月; 82; 19; 59; 62. 年均值; 97; 15; 50; 72. 二级标准（年均值）; 70; 60; 40; 35. 由监测结果可看出：年均值统计结果中，该地区常规大气污染物中除SO2外，其他因子年均值均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。随着国家《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区大气污染防治行动计划实施细则》、“美丽天津一号工程” 以及《天津市清新空气行动计划》的实施，通过加强施工扬尘管理、逐步淘汰燃煤锅炉和控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将得到改善。 2、声环境质量现状 为了解本项目所处区域声环境质量状况，委托天津市产品质量监督检测技术研究院于2018年1月25日-2018年1月26日对项目所在四至场界的声环境进行了监测，具体结果见下表： 表6 噪声监测结果 测点位置; 声级dB（A）; 标准值. 昼间; 夜间; 声级dB（A）. 1#东侧厂界外1m; 52.7-54.9; 44.5-48.2; 昼间60 夜间50. 2#南侧厂界外1m; 51.7-53.6; 44.3-47.1. 3#西侧厂界外1m; 51.7-53.2; 44.3-48.0. 4#北侧厂界外1m; 54.4-55.6; 44.1-47.6. 由监测结果可知，项目区域四侧厂界监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目选址位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座B座6层（622房间、623房间、624房间、625房间、626房间、627房间）、7层（724房间、725房间、726房间、727房间）。项目周边2.5km范围内环境敏感目标主要涉及华苑、西青西营门街、南开区王顶堤街、南开区水上公园街、南开区学府街；对项目选址周边500m范围内进行了重点调查，环境保护目标如下表所示。 表7 项目环境保护目标 序号; 环境保护目标; 方位; 距离m; 规模（人）; 功能; 影响 因素; 环境功能. 1; 海泰国际公寓; 北; 134; 900; 商住; 大气、噪声; 环境空气 二类区. 2; 科馨公寓; 北; 140; 850; 商住; 大气、噪声. 3; 捷希医院; 东南; 229; 140; 医院; 大气. 4; 顶佳公寓; 西北; 245; 1100; 商住. 5; 康达尚郡; 西南; 353; 1500; 商住.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境空气质量标准 （1）常规因子质量标准 根据天津市环境空气质量功能区划，该地区为二类区，环境空气质量现状调查执行GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级），非甲烷总烃执行“大气污染物综合排放标准详解”的标准，氯化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准限值。具体详见下表。 表8 环境空气质量标准 单位：mg/m3 项目; 小时浓度; 日均浓度; 年平均; 标准来源. SO2; 0.5; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级. NO2准; 0.2; 0.12; 0.04. PM2.5; －; 0.075; 0.035. PM10; －; 0.15; 0.07. 非甲烷总烃; 一次最高容许浓度： 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. HCl; 一次值0.05; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. *由于VOCs无环境质量标准，本项目VOCs中的主要成分为非甲烷总烃，故本次评价参考非甲烷总烃的相关标准。 2. 声环境标准 依据津环保固函[2015]590号《天津市<声环境质量标准>使用区域划分》，本项目所在区域声环境为2类功能区，公司四侧均不临道路。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类标准限值，见下表。 表9 声环境质量标准 单位：dB(A) 时间 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 废气排放标准 VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）新建企业 医药制造行业污染物排放限值；氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 表10 废气污染物排放控制标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度m; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. VOCs; 40; 40; 18.7*0.5=9.35; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）新建企业 医药制造行业. HCl; 100; 40; 2.6*0.5=1.3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. *因周边200m范围内有天津科技金融大厦等较高楼层，排气筒未超过最高建筑物5m，排放速率严格一半执行。 2. 噪声排放标准 依据津环保固函[2015]590号《天津市<声环境质量标准>使用区域划分》，本项目所在区域为2类功能区，执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表11。 表11 噪声厂界标准 [dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3. 废水排放标准 本项目废水排放执行DB12/356—2018《污水综合排放标准》三级标准，见表12。 表12 污水综合排放标准限值 单位：mg/L，pH除外 污染物; 标准值; 依据. pH; 6~9; DB12/356-2018 三级标准. SS; 400. CODcr; 500. BOD5; 300. 氨氮; 45. 总磷; 8.0. 4、固体废物 危险废物暂存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及其修改清单和HJ2025-2012《危险废物收集贮存 运输技术规范》； 一般固体废物贮存执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废气 实际排放核算： 年排放量（t/a）= 排放速率×年排放小时数（h）×10-3 本项目VOCs排放总量：0.033×1000×10-3＝0.033t/a 氯化氢排放量核算： 排放量=反应产生量-净化处理掉的污染物总量 反应产生量3.16kg/a，氯化氢处理效率按照3%计，则排放量为3.16×（1-3%）=3.06kg/a，则氯化氢排放量3.06kg/a。 按照排放标准核算： VOCs排放总量：9.35×1000×10-3＝9.35t/a； HCl排放总量：1.3×1000×10-3＝1.3t/a； 2、废水 本项目废水排放总量为141.18m3/a，其中生活污水140.4 m3/a，排浓水量为0.78 m3/a，由此计算预测排放总量： COD=140.4m3/a×350mg/L×10-6+0.78m3/a×200mg/L×10-6=4.93×10-2t/a； 氨氮=140.4m3/a×30mg/L×10-6=4.2×10-3t/a； 根据天津市地标《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级要求，CODcr、氨氮允许排放浓度分别为500mg/L、45mg/L。 核算本项目按照排放标准核定排放总量： CODcr=141.18m3/a×500mg/L×10-6=0.0706t/a； 氨氮=141.18m3/a×45mg/L×10-6=0.00635t/a； 本项目废水经厂区总排口由市政污水管网排入咸阳路污水处理厂，其出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准CODcr标准为30mg/L，氨氮标准按1.5mg/L。按照COD 30mg/L、氨氮1.5mg/L计算本项目建成后全厂废水最终排入外环境总量过程如下： CODcr=141.18m3/a×30mg/L×10-6=0.00424t/a； 氨氮=141.18m3/a×1.5mg/L×10-6=0.000212t/a； 本项目污染物外排总量如下： 表13 项目建成后各类污染物排放总量 类别; 污染因子; 本项目; 按标准 核定总量; 排入环 境总量. 产生量; 削减量; 排放量. 水污染物; 水量（m3/a）; 141.18; 0; 141.18; 141.18; 141.18. CODcr（t/a）; 4.93×10-2; 0; 4.93×10-2; 7.06×10-2; 4.24×10-3. 氨氮（t/a）; 4.2×10-3; 0; 4.2×10-3; 6.35×10-3; 2.12×10-4. 大气污染物; VOCs（t/a）; 0.1138; 0.0808; 0.033; 9.35; 0.033. HCl（t/a）; 3.16×10-3; 1×10-4; 3.06×10-3; 1.3; 3.06×10-3. 由上表可知，本项目总量控制指标实际排放量CODcr4.93×10-2t/a，氨氮4.2×10-3t/a，VOCs 0.033t/a，HCl 3.06×10-3t/a；按标准核定总量CODcr7.06×10-2t/a，氨氮6.35×10-3t/a，VOCs9.35t/a，HCl 1.3t/a；排入环境总量CODcr 4.24×10-3t/a，氨氮2.12×10-4t/a，VOCs0.033t/a，HCl 3.06×10-3t/a。 |

- 建设项目工程分析

施工期工艺流程简述： 本项目位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层、7层。不涉及土建，仅为简单装修和设备安装。施工过程工艺流程图如下图所示。 图2 本项目施工期流程及产污环节图 运营期工艺流程概述： 本项目主要研究内容为将国际前沿的创新药物理念创造性地应用于一类新药的研究中，突出靶向前药在药物设计中的特殊地位和优势，实现高效筛选的目的。本项目通用工艺流程如下。 计算机辅助靶向药物设计、筛选、确定增加靶向基团的新化合物分子式→微量合成→精制提纯→体外筛选 图3 本项目运营期实验流程及产污环节图 （1）微量合成 通用微量合成工序如下：合成路线：a→b→c→d→e→f，如要得到化合物f，需要进行如下反应： 1、化合物b的制备 将1g起始原料化合物a溶于10mL乙醇和10mL水的混合溶液当中，加入0.5g NaOH，回流搅拌0.5小时，减压蒸除乙醇，此步骤将产生减压蒸除废气G1（乙醇）；加20mL蒸馏水稀释，冷却至-5℃，用乙醚 (15mL) 萃取，有机层在水浴条件下蒸干，直接进行下一步反应或冷冻保存。此步骤将产生减压蒸除废气G2（乙醚）。 2、化合物c的制备 将1.5g化合物b溶于10mL乙醇当中，然后加入2gBnCl，回流搅拌3小时，减压蒸除乙醇，此步骤将产生减压蒸除废气G3（乙醇、氯化苄、氯化氢）。加20mL 蒸馏水稀释，乙酸乙酯 (15mL×3) 萃取，合并有机层在减压条件下蒸干，得到化合物c，此步骤将产生减压蒸除废气G4（乙酸乙酯）。 3、化合物d的制备 将1g化合物c溶于20mL乙醇当中，缓慢加入0.7g铁粉，室温搅拌3小时，水 (25mL×3) 洗涤，有机层在减压条件下蒸干，直接得到化合物d。此过程产生减压蒸除废气G5（乙醇）。 4、化合物e的制备 将0.9g化合物d溶于40mL乙醇当中，再加入0.5g二氯甲烷，回流搅拌3小时，减压蒸除乙醇，此过程产生减压蒸除废气G6（乙醇、二氯甲烷）；然后加40mL 蒸馏水稀释，乙酸乙酯 (25mL×3) 萃取，合并有机层在减压条件下蒸干，得到化合物e。此过程产生减压蒸除废气G7（乙酸乙酯）； 5、化合物f的制备 将0.5g化合物e溶于20mL乙醇后再加入0.2g氢氧化钠，回流搅拌3小时，减压蒸除有基层，此过程产生减压蒸除废气G8（乙醇）；然后加40mL 蒸馏水稀释，乙酸乙酯 (25mL×3) 萃取，合并有机层在减压条件下蒸干，得到化合物e，此过程产生减压蒸除废气G9（乙酸乙酯）； 本公司的微量合成均为此类反应，且反应均在通风柜中进行。测试不同的药物仅是选择的起始原药a不一致。 合成工序主要设备有旋转蒸发仪、玻璃反应釜、危化品防爆柜等。 旋转蒸发仪是通过对蒸馏瓶水浴加热，利用真空泵不断抽真空，实现溶剂的减压蒸馏，旋蒸温度一般控制在溶剂沸点温度以下，缓慢旋蒸。有机层在减压条件下蒸干，此过程会产生减压蒸除废气，在通风橱内操作，废气经引风送至活性炭吸附设备处理。旋转蒸发仪大小通常约为1L。 玻璃反应釜使用电加热，并且利用真空泵不断抽真空，实现溶剂的减压蒸馏，釜内温度一般控制在溶剂沸点温度以下，缓慢蒸发。有机层在减压条件下蒸干，此过程会产生减压蒸发废气，在通风橱内操作，废气经引风送至活性炭吸附设备处理。玻璃反应釜常见大小为500mL。 危险品防爆柜：主要用于易燃易爆的化学试剂的存储，如乙醇、乙醚等。防爆柜采用双层防火构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层，厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好，三点联动式的锁门设计，在同一位置具备双锁功能，更安全、更可靠。防漏液槽使意外流出的液体不外溢，装设有防闭火装置的双透气孔，柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆，防腐蚀能力更强。柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全。 结合建设单位过往在天津大学实验室进行同类型实验的多年研究经验，氯化苄年使用量22kg，按照反应消耗50%计，根据氯化苄和氯化氢的反应消耗-生成关系，氯化氢年产生量3.16kg，减压蒸除工序将有机物全部蒸干的同时氯化氢也全部挥发，即全年氯化氢废气产生量为3.16kg。 （2）精制提纯 精制提纯工序如下： 将50g硅胶装入250ml的玻璃硅胶柱中，将0.5g样品和2g硅胶混合物放入到硅胶上层，轻轻加入乙酸乙酯200ml，待乙酸乙酯从硅胶柱底部出口流出时，烧杯接乙酸乙酯即可，大约每10ml，更换一个烧杯，每个烧杯分别收集就实现了混合物纯化的目的。精制提纯实验过程中产生固废S3，主要是废硅胶，做危废处置。 （3）生物实验—体外筛选 体外筛选实验并不涉及生物发酵以及P3、P4实验、转基因实验等等，具体工序如下： 1. 准备细胞： 将冻存的细胞取出，放入37℃的水浴锅中，快速溶解，后1000rpm/min离心5min，弃上清，将1ml培养基加入冻存管中，吹匀后加入到细胞培养瓶中，加入培养基10ml，37℃细胞培养箱中培养。 2. 细胞接种：用胰酶将细胞消化后，培养基将细胞吹成单细胞悬液，显微镜下计数5000个/孔铺于96孔细胞培养板中，过夜贴壁后，加入不溶浓度的化合物，继续培养72h后加入MTT溶液，4h后用多功能酶标仪检测吸光度，计算细胞存活率。体外筛选实验过程中产生固废S4，主要是废弃的液体包括培养基和PBS(磷酸盐缓冲液) 等均放入废液桶中。 生物实验室生物安全柜的使用： 人员保护：来自外部的流入气体以恒定的高速进入整个工作开口，阻止工作室内任何物质的流出。当设备外部的气压超出内部气压，内部气压形成的负压保证即使安全柜有渗漏时物质也不会从内部流出。 产品保护：1300系列A2保证一个稳定的气流状态，提供HEPA过滤器去除污染物的恒定下降气流，因而使样品永远处于超纯气体环绕中，有害颗粒不会进入样品室与样品接触，防止交叉污染。 生物安全柜定期由厂家负责维护，更换零配件。 该生物实验室等级为生物安全防护级别较低的P1级别。该等级实验室要求每日实验结束时需灭菌实验台。在这个水平中需要的防范问题的生物危害性的措施是微乎其微的，需要手套和一些面部防护。实验室人员在实验室中进行的程序中必须事先训练。 本项目生物实验主要消毒灭菌方式是采用紫外灯发出的紫外线照射被消毒的器皿和材料。 本项目生物实验室细胞在体外培养需要严格的条件，需要实验室及设备、操作的无菌，并做好定期消毒（紫外灯照射）。人员在操作过程中严格遵守实验室管理制度和操作规程。实验室细胞购自国家实验细胞资源共享平台，细胞来源及特性均具有详细的背景资料可查，安全、无毒，无传染性，对操作者不存在潜在威胁。细胞及细胞培养液不存在挥发性、感染性，操作人员采取安全防护措施，不会直接接触细胞及相关材料。 综上，本项目生物实验采取的措施可以满足相应等级实验室安全防护要求。 （4）分析实验室主要内容： 根据样品信息和检测需求选择合适的分析方法，样品分析主要设备为色谱和紫外等。利用设备分析得到图谱数据生成分析报告。 由于实验为mg～g级实验，实验完成后化合物量为mg～g级。样品分析是从mg级的实验样品中提取微量的化合物进行分析，以确定样品中所含物质的种类。 该过程产生危险废物各种废液、废弃的各种样品等。 （5）制剂实验室主要内容： 制剂实验室的内容是将药物化学实验室取得的目标化合物经生物实验室检测后药效较好的产品与糖粉、乳糖、蒸馏水、硬脂酸镁、植物油等手工压成片剂，做简单的压片，取得样品后，委托到外单位做溶出实验、崩解实验等。 该过程产生危险废物是废弃的各种样品等。 实验过程物料平衡如下： 表14 溶剂乙醇消耗-流失平衡表 进料; kg/a; 出料; kg/a. 乙醇; 16; 产品; 0.16. 废气; 15.8. 废水; 0.04. 固废; /. 合计; 16; 合计; 16. 表15 溶剂氯化苄消耗-流失平衡表 进料; kg/a; 出料; kg/a. 氯化苄; 22; 产品; 10.8. 废气; 11. 废水; 0.2. 固废; /. 合计; 22; 合计; 22. 表16 溶剂总消耗-流失平衡表 进料; kg/a; 出料; kg/a. 有机溶剂（乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、氯化苄、乙醚）; 126.26; 产品; 10.96. 废气; 113.8. 废水; 1.5. 固废; /. 合计; 126.26; 合计; 126.26. 主要污染工序： - 施工期 本项目不新建厂房，施工期主要对空置车间进行装修及设备安装，主要为噪声、废水及固废的排放。 （1）施工噪声 施工噪声贯穿施工阶段的全过程，施工中的装修阶段会产生噪声，施工阶段的主要噪声源见下表。 表17 主要施工机械设备噪声源状况 施工阶段; 主要噪声源; 声级 dB(A). 装修; 电钻; 80~85. （2）施工扬尘 本项目无土建施工，主要对空置车间进行隔断装修，并安装洁净级空气净化系统，最终安装设备并进行调试，隔断材料均为外购，施工过程中有少量扬尘产生。 （3）施工废水 施工期废水主要包括施工人员产生的生活污水。本项目施工人数10人，施工周期为1个月，排放量按5L/人•d计算，则生活污水排放量为0.05m3/d，施工期产生量共计3m3。生活污水中主要是以COD和氨氮为主，经污水管网最终排入咸阳路污水处理厂。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是施工过程产生的废建筑材料等建筑垃圾（含装修垃圾）和施工人员产生的生活垃圾。其中，施工人员每天按10人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则施工期每天共产生生活垃圾为5kg/d，拟建项目施工期为2个月，则共产生生活垃圾300kg。 2、营运期 （1）废气 根据实验步骤和条件及原辅材料理化性质说明，减压蒸干时，有机溶剂会挥发出废气，本项目产生的废气主要是VOCs（乙醇、乙酸乙酯、氯化苄、二氯甲烷），废气产生量分别为乙醇15.8kg/a、乙酸乙酯27kg/a、氯化苄11kg/a、二氯甲烷39kg/a、乙醚21 kg/a，有机溶剂用量为125kg/a。根据实验工艺过程和建设单位研发经验，有机层在不同条件下蒸干，本项目源强按未参与反应的有机溶剂全挥发、参与反应的乙醇、苄基氯按照实验过程中乙醇消耗量约1%、BnCl消耗约50%来计算。 本项目废气主要产生源是药物化学实验室一（623房间）和药物化学实验室二（622房间）通风橱内微量合成反应。废气治理设施设置3套活性炭箱，两套对应药物化学实验室一（623房间）中的两组通风橱，每组一套活性炭装置。另外一套对应药物化学实验室二（622房间）的一组通风橱。 图4 本项目废气集气流程图 实验室的废气经通风橱内的引风机引至顶楼的活性炭吸附装置，经吸附处理后，由40m高的排气筒排入大气。共设置3台风机，风量分别为2500m3/h、2500m3/h、2500 m3/h，风量总和为7500m3/h，减压蒸除工序年操作时间为1000h。保守计，活性炭吸附效率≥70%，则产生量和产生浓度、排放量和排放浓度见下表。 表18 废气产生治理情况 排气筒; 污染物; 废气产生量kg/a; 产生 速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排气去向 及排放规律. P1; 乙醇; 15.8; 0.0158; 2.11; 活性炭 吸附; 废气经收集后均进入活性炭吸附装置进行处理，然后进入排气筒排放，共3套活性炭吸附装置，对应1根排气筒。 H=40m，D=0.8m，风量7500m3/h，T=常温,间歇排放减压蒸除年操作时间1000h. 乙醚; 21; 0.021; 2.80. 乙酸乙酯; 27; 0.027; 3.60. 氯化苄; 11; 0.011; 1.47. 二氯甲烷; 39; 0.039; 5.20. VOCs; 113.8; 0.1138; 15.17. HCl; 3.16; 0.00316; 0.42. （2）废水 本项目废水包括实验废水和生活污水。 生活污水主要为职工盥洗、冲厕排水，污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等。本项目生活用水按60L/人·d估算，定员10人，则生活用水量为1.8m3/d（156m3/a），排水系数按0.9计，则生活污水排放量为140.4m3/a。. 实验器皿清洗清洗水经收集作为废液由资质单位进行处理。 纯水制备排浓水，水质较为清洁，主要污染因子为CODcr、氨氮、石油类，该股废水经总排口去咸阳路污水处理厂处理，废水量为0.78 m3/a。 水质依据类比调查材料，数据如下： 表19 污水排放情况表 污染源; 水质（mg/L，pH除外）. pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 纯水制备排浓水; 6~9; 200; 200; 250; /; /. 生活污水; 6~9; 350; 300; 250; 30; 2. （3）噪声 本项目主要噪声源为真空隔膜泵（75～85dB(A)）、超声清洗设备（65～70dB(A)）、风机（75～85dB(A)）。 （4）固体废物 本项目固体废物主要包括废有机溶剂、废试剂瓶、实验废物、废活性炭、细胞培养废培养液、生活垃圾等。产生的危险废物用密闭容器收集，收集后暂存在厂区现有危险废物暂存间。交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。 本项目劳动定员10人，年工作260d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），预计生活垃圾产生量为1.3t/a，定期交市容部门清运。 表20 固体废物一览表 序号; 固废种类; 危废编号; 排放量(t/a); 处理处置措施. S1; 废有机溶剂; HW06（900-403-06）; 6.76; 实验室废液每天清运至危废暂存间；暂存间危险废物全部收集密封交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置. S2; 废试剂瓶; HW49（900-047-49）; 0.1. S3; 实验废物; HW49（900-047-49）; 0.5. S4; 废活性炭; HW13（900-015-13）; 1. S5; 细胞培养废培养液; HW02（276-002-02）; 0.05. S6; 生活垃圾; /; 1.3; 交由市容部门清运. 备注：废有机溶剂主要产生来源是洗涤试验器皿和实验废液等； 根据建设单位提供的危险废物统计资料，按照环保部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的要求进行分析，本项目危险废物的产生、收集、运输、处置及各环节采取的污染防治措施具体见下表所示： 表21 危险废物处置情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废有机溶剂; HW06; 900-403-06; 6.76; 洗涤，试验器皿; 液; 有机溶剂; 有机溶剂; 每天; T/I; 集中收集后定期委托天津合佳威立雅处置. 2; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 0.1; 合成反应，试剂瓶; 固; 有机 溶剂; 有机 溶剂; 每天; T/C/I/R. 3; 实验废物; HW49; 900-047-49; 0.5; 洗涤或实验过程、废手套等; 固; 有机 溶剂; 有机 溶剂; 每天; T/C/I/R. 4; 废活性炭; HW13; 900-015-13; 1; 废气治理，活性炭箱; 固; 废活性炭; 废活性炭; 半年; T. 5; 细胞培养废培养液; HW02; 276-002-02; 0.05; 体外筛选，培养皿; 液; 培养基废物; 培养基废物; 每三天; T. *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。T 毒性 ，I感染性，C腐蚀性，R反应性

- 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生量 及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工车间 | 施工废水 | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 生活污水 | 3m3 | 3m3 |  |
|  | 运营期 | 纯水机排浓水、生活污水 | 水量 | 141.18m3/a | 141.18m3/a |  |
|  |  |  | CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 | 4.93×10-2t/a，348mg/l 4.24×10-2t/a，300mg/l 3.55×10-2t/a，250mg/l 4.2×10-3t/a，30mg/l 2.8×10-4t/a，2mg/l | 4.93×10-2t/a，348mg/l 4.24×10-2t/a，300mg/l 3.55×10-2t/a，250mg/l 4.2×10-3t/a，30mg/l 2.8×10-4t/a，2mg/l |  |
| 废气 | 施工期 | 施工车间 | 扬尘 | 少量 | 少量 |  |
|  | 运营期 | 有机废气 | VOCs（乙醇、乙醚、 乙酸乙酯、氯化苄、二氯甲烷）HCl | 0.1138kg/h， 5.17mg/m3 0.00316kg/h，0.42mg/m3 | 0.033kg/h， 4.4mg/m3 0.00306 kg/h，0.41mg/m3 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工车间 | 电钻 | 80~85 dB(A) |  |  |
|  | 运营期 | 生产车间 | 真空隔膜泵 | 75dB(A) |  |  |
|  |  |  | 超声清洗机 | 70dB(A) |  |  |
|  |  |  | 风机 | 85dB(A) |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工车间 | 废建筑材料 | 少量 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 300kg |  |  |
|  | 运营期 | 生产车间 | 废有机溶剂 | 6.76t/a |  | 0 |
|  |  |  | 废试剂瓶 | 0.1 t/a |  | 0 |
|  |  |  | 实验废物 | 0.5t/a |  | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.1t/a |  | 0 |
|  |  |  | 细胞培养废培养液等 | 0.05t/a |  | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.3t/a |  | 0 |
| 主要生态影响： 本项目位于华苑科技园留学生创业园，施工期间主要是简单装修和设备的安装，主要为施工噪声，但施工时期是短暂的，因此本项目建设不会对生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目无土建施工，租用留学生创业园现有闲置房间进行改造，仅是简单装修与设备安装。施工时间短，其影响较小。 2、施工噪声环境影响分析 （1）施工设备噪声源强 本项目主要进行设备安装工序，设备安装过程主要使用电钻等，噪声值为80~85 dB(A)。 （2）施工噪声环境影响分析 因各施工机械操作时有一定的间距，噪声源强不考虑叠加，按单机考虑取上限。本评价采用噪声点源距离衰减模式对施工噪声影响情况进行计算（不考虑障碍物影响）。 根据现场踏勘，本项目200m内环保目标主要在海泰国际公寓，经距离衰减影响较小。施工期间主要对楼下楼上有影响，但楼上楼下均为相关企业，不属于办公及居住，因此影响不大。依据环函[2005]59号《关于租赁经营企业确定厂界使用标准的复函》，租赁协议中未明确厂界的，可将各承租单位的厂房外墙或厂房外裸设备占地边界设定为边界。本项目施工期施工噪声影响仅进行厂界预测及分析。 预测模式如下： Lp=Lw-20lg(r/r0)-R-(r-r0) 式中：Lp－受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lw－噪声源的声功率级，dB(A)； r－声源至受声点的距离，m； r0－参考位置的距离，m； R－噪声源的防护结构及工地四周围挡的隔声量，0dB(A)，室内声源隔声量10 dB(A)； －大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，取平均值0.008dB(A)/m。 预测结果如下： 表22 施工阶段机械噪声影响预测 施工 阶段; 机械设备; 最大源强[dB(A)]; 噪声预测值 [ dB(A)]. 10m; 30m; 50m; 70m; 80m; 120m; 200m. 装修; 电钻等; 85; 65.0; 55.5; 51.0; 48.1; 46.9; 43.4; 39.0. 由预测结果可知，施工场界昼间能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)的要求，不能满足夜间55dB(A)要求。项目建设期间对场界的声环境有一定影响。但本项目全部在室内进行，有墙壁隔声处理，建设单位必须采取严格有效的施工噪声防治措施，并合理安排施工时间，将施工期噪声降至最低。 （3）施工噪声污染控制措施 为了减轻施工对周围声环境质量的影响，建议工程施工时严格按照“天津市人民政府第100号令《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》执行，并采取如下防护措施： ①尽量采用低噪声机械设备进行施工，对某些强噪声的施工机械安装消声罩或加设其它消声减噪装置。 ②采取适当的施工时间，禁止夜间施工。 3、施工废水影响分析 施工现场可利用厂房现有的厕所，施工人员排放的生活污水主要是施工人员日常产生的生活废水。施工人数10人，排放量按5L/人•d计算，生活污水排放量为0.05m3/d。施工期产生量3m3。生活污水中主要是以COD和氨氮为主。产生的生活污水经污水管网排至咸阳路污水处理厂处理。 4、施工固体废物影响分析 施工过程中将产生少量的废建筑材料，施工人员将产生一定的生活垃圾，施工高峰人数按10人，施工期2个月，施工生活垃圾产生量0.5kg/人·d计算，则本项目施工期生活垃圾产生量为5kg/d，共计0.3t。施工现场废建筑材料和生活垃圾要集中袋装，定期由市容部门进行清运，禁止随意乱扔，以免对周围环境和施工人员的健康带来不利影响。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目废气治理设施采用的是活性炭吸附，废气吸附装置共有3个活性炭箱，每个活性炭箱装填量约0.16t，更换周期6个月，根据活性炭使用情况每年更换一次活性炭。 废气排放情况见下表： 表23废气达标排放论证 排气筒; 高度 m; 项目; 排气筒40m; 排放标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 是否 达标. P1; 40; VOCs; 4.4; 0.033; 40; 18.7*0.5=9.35; 是. HCl; 0.41; 0.00306; 100; 2.6*0.5=1.3; 是. 备注：本项目所在创业园B座高度39m，200m内最高建筑天津科技金融大厦高约220m，排气筒高度不满足高于周边周围200m范围内建筑5m以上的要求，排放速率执行严格50%要求。 由上表可以看出，经活性炭吸附后，项目排气筒排放的废气中VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2“医药制造行业”中VOCs污染物排放限值，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 （2）大气影响预测 根据HJ/T2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的Screen3Model计算本项目主要污染物VOCs、HCl最大落地浓度、最大占标率以及对环境保护目标的影响情况，具体数据如下： 表24 预测参数一览表 污 染 源; 排气筒参数; 主要污 染因子; 排放 速率 kg/h; 排放方式. 高度; 内径; 风量; 烟气温度. m; m; m3/h; ℃. P1; 40; 0.8; 7500; 20; VOCs; 0.033; 间歇. HCl; 0.00306; 间歇. 采用估算模式具体计算结果如下： 表25 估算模式计算结果表 距离中心源下风向距离 m; VOCs; HCl. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 100; 0.000017; 0.000826; 0.0000015; 0.003064. 200; 0.000372; 0.018595; 0.0000345; 0.06898. 300; 0.000423; 0.021155; 0.0000392; 0.07846. 400; 0.000416; 0.020810; 0.0000386; 0.0772. 500; 0.000402; 0.020075; 0.0000372; 0.07446. 600; 0.000411; 0.020560; 0.0000381; 0.07626. 700; 0.000388; 0.019385; 0.0000360; 0.0719. 800; 0.000353; 0.017625; 0.0000327; 0.06538. 900; 0.000316; 0.015780; 0.0000293; 0.05854. 1000; 0.000308; 0.015405; 0.0000286; 0.05714. 1100; 0.000307; 0.015340; 0.0000285; 0.0569. 1200; 0.000301; 0.015065; 0.0000279; 0.05588. 1300; 0.000293; 0.014660; 0.0000272; 0.05436. 1400; 0.000283; 0.014170; 0.0000263; 0.05256. 1500; 0.000273; 0.013645; 0.0000253; 0.0506. 1600; 0.000262; 0.013100; 0.0000243; 0.04858. 1700; 0.000251; 0.012555; 0.0000233; 0.04656. 1800; 0.000240; 0.012020; 0.0000223; 0.04458. 1900; 0.000230; 0.011500; 0.0000213; 0.04266. 2000; 0.000220; 0.011000; 0.0000204; 0.0408. 2100; 0.000211; 0.010525; 0.0000195; 0.03904. 2200; 0.000202; 0.010075; 0.0000187; 0.03736. 2300; 0.000194; 0.009700; 0.0000180; 0.03598. 2400; 0.000190; 0.009485; 0.0000176; 0.03518. 2500; 0.000185; 0.009270; 0.0000172; 0.03438. 下风向最大浓度（261m处）; 0.000443; 0.022135; 0.0000411; 0.0821. 小时浓度限值（二级）mg/m3; 2; 0.05. 注：由于VOCs无环境质量标准，本项目VOCs参考非甲烷总烃的相关标准。 根据估算模式计算，本项目排气筒废气排放最大落地浓度出现在下风向261m处，VOCs的最大落地浓度为0.00044mg/m³，占标率为0.022%，HCl最大落地浓度为0.0000411mg/m³，占标率为0.0821%。 表26 本项目对环境敏感目标影响值 保护目标 名称; 距离 （m）; VOCs; HCl. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 海泰国 际公寓; 134; 0.0001356; 0.00678; 0.0000102; 0.020. 科馨公寓; 140; 0.0001668; 0.00834; 0.0000124; 0.025. 捷希医院; 229; 0.0004748; 0.02374; 0.0000396; 0.079. 顶佳公寓; 245; 0.0004809; 0.024045; 0.0000407; 0.081. 康达尚郡; 353; 0.0004597; 0.022985; 0.0000386; 0.077. 由此可见，本项目建设后，排放在环境保护目标顶佳公寓的小时落地浓度最高，VOCs落地浓度为0.0004809mg/m³，占标率为0.024%；HCl落地浓度为0.0000407mg/m³，占标率为0.081%。 （3）废气治理措施可行性分析 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料，活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800~1500平方米，特殊用途的更高。正是这些高度发达的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。同时分子之间存在相互吸附的作用力，亦可增强活性炭对有机废气的吸附作用。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止。 活性炭吸附装置是利用多空固体将气体吸附分离的一种装置，比较适宜于低浓度有机废气处理，根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》统计结果，一套完善的吸附装置可以长期有效保持VOCs去除效率不低于90%，保守计，本项目按照70%考虑。 根据《活性炭纤维（ACF）吸附脱除废气中氯化氢的实验研究》（周康；活性炭纤维（ACF）吸附脱除废气中氯化氢（HCl）的实验研究[D]；华中科技大学；2013年），活性炭对氯化氢的吸附效率约为3%，本项目氯化氢的去除效率按照3%计。 根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》，活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约为20%~40%wt，用于吸附装置的活性炭的实际有效吸附容量约为饱和吸附量的40%以下。保守起见，本项目吸附量按20%计算。由于单个活性炭箱装填的活性炭量约为0.16t，3个活性炭箱装填总量0.48t。保守计，活性炭吸附量约为0.096t，即为96kg，根据本项目工程分析，VOCs产生量113.8kg/a，每半年产生量约56.9kg，活性炭保守吸附量96kg可以满足废气最大量56.9kg的去除要求。即每半年更换一次活性炭是可以满足相关要求的。 - 水环境影响分析 本项目废水包括生产废水和生活污水，实验废水包括实验项目废水、试验器皿洗涤废水、纯水机排水。实验项目排水0.015m3/d作危废；洗涤仪器废水0.014m3/d，洗涤废水0.011 m3/d做危废；纯水机排浓水0.003m3/d，为清净下水；员工生活污水0.54m3/d外排创业园化粪池经市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂处理。 纯水机排浓水和生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷等，水质依据类比调查材料，纯水机排浓水及生活污水水质类比数据入下： 表27 本项目污水排放情况表（mg/l，pH除外） 污染源; 水质（mg/L，pH除外）. pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 纯水制备排浓水、低浓度器皿清洗废水; 6~9; 200; 200; 250; /; /. 生活污水; 6~9; 350; 300; 250; 30; 2. 标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8. 由上表可知，出水水质可以满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求。 咸阳路污水处理厂位于天津市区西南部，服务范围包括红桥区的北运河、丁字沽三号路小区以南、南开区的水上公园动物园、宾水道以北、津盐公路以及东马路、南开三马路、崇明路以西，和西青区的外环线以东区域。目前，污水厂还接纳华苑产业区和西青区的部分污水。污水处理工艺采用A/O除磷、硝化工艺，污泥处理采用二级中温厌氧消化工艺。污水处理厂主体是一座近期处理能力45万 m3/d、远期处理能力63万m3/d的二级处理厂。 咸阳路污水处理厂出水自2018年1月1日起执行（DB12/599-2015）A标准。污水处理厂进水水质指标为《污水排入城市下水道水质标准》及《污水综合排放标准》（三级）标准。该企业废水排放总量为0.55m3/d，约占咸阳路污水处理厂已建成处理能力的0.00012%，所占的份额较小，本项目废水水质可达到DB12/356- -2018《污水综合排放标准》（三级），满足咸阳路污水处理厂进水水质要求，可直接排往该污水处理厂进一步处理，本项目污水排放去向合理可行。 - 噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为真空隔膜泵、超声清洗机、风机。 其总的等效声级由下式计算： Leq总=10lg(i=1n100.1eqi) 式中：Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级 - 经计算，本项目噪声基本情况如下： 表28 噪声声源一览表 dB(A) 位置; 运行噪 声源; 单台噪声源强dB（A）; 数量; 降噪措施; 隔声、减振措施削减量; 降噪后 源强. 实验室; 真空泵; 75; 2; 设备减振+ 墙体隔声; 20; 55. 实验室; 超声清洗设备; 70; 1; 设备减振+ 墙体隔声; 20; 50. 实验室; 离心机; 75; 2; 设备减振+ 墙体隔声; 20; 55. 楼顶; 风机; 85; 4; 选用低噪声设备+设备减振; 10; 65. （2）厂房噪声源距厂界的距离 依据环函[2005]59号《关于租赁经营企业确定厂界使用标准的复函》，租赁协议中未明确厂界的，可将各承租单位的厂房外墙或厂房外裸设备占地边界设定为边界，则本项目的厂界为厂房外墙，则本项目主要噪声源与各厂界的距离如下： 表29 本项目各噪声源距各厂界距离 单位：m 序号; 噪声源; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 1; 真空泵; 95; 6; 10; 25. 2; 超声清洗设备; 85; 16; 21; 14. 3; 离心机; 90; 11; 15; 20. 4; 风机; 89; 12; 20; 15. 噪声源至某一预测点的衰减模式 Lp=Lp0－20lgr/r0－R 式中：Lp -受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lp0-噪声源的声压级，dB(A)； r-声源至受声点的距离，rn； r0一参考位置的距离，取lm； R-噪声源的防护结构及房屋的隔声量，取20dB(A)； （3）厂界噪声预测结果及评价 依据本项目噪声源分布及至预测点的距离，确定该厂生产车间作为复合声源；取噪声经过隔声、减振措施后的等效声源进行计算，由于建设单位只是白天进行实验，工作制度为昼间八小时工作制，夜间不工作，故只针对昼间进行预测，根据上面数据对厂界进行噪声距离衰减计算，结果如下： 表30 主要噪声源及叠加后对厂界的影响值dB(A) 序号; 噪声源; 源强; 厂界噪声影响值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 真空泵; 55; 18.4; 38.0; 42.4; 30.0. 2; 超声清洗设备; 50; 11.4; 23.5; 25.9; 27.1. 3; 离心机; 55; 18.9; 37.1; 34.5; 32.0. 4; 风机; 65; 32; 46; 49.4; 47.5. 5; 影响值叠加; 32.4; 47.1; 50.3; 47.7. 6; 排放限值; 昼间; 60. 由上表噪声值预测结果可知，在采取相应的隔声、减振、选用低噪声设备等噪声防治措施的前提下，经建筑隔声及距离衰减，四侧厂界昼间预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物环境影响分析 4.1 固体废物种类、产量及性质 本项目固体废物主要包括废有机溶剂S1、废试剂瓶S2、实验废物S3、废活性炭、废活性炭S4、细胞培养废培养液S5及员工生活垃圾。 表31 固体废物产生情况 序号; 固废种类; 危废编号; 排放量(t/a); 处理处置措施. S1; 废有机溶剂; HW06（900-403-06）; 6.76; 实验室废液每天清运至危废暂存间；暂存间危险废物全部收集密封交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置. S2; 废试剂瓶; HW49（900-047-49）; 0.1. S3; 实验废物; HW49（900-047-49）; 0.5. S4; 废活性炭; HW13（900-015-13）; 1. S5; 细胞培养废培养液; HW02（276-002-02）; 0.1. S6; 生活垃圾; /; 1.3; 交由市容部门清运. 由上表可知，本项目各类固体废物处置去向明确、处置合理，不会产生二次污染。本项目一般固体废物贮存、处置执行环保部公告 2013第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告； 危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定及修改单（中华人民共和国环境保护部公告2013年(第36号)）相关规定和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定。 4.2固体废物暂存场规范化 4.2.1危险废物贮存场所环境影响分析 表32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 1; 危 废 间; 废有机溶剂; HW06; 900-403-06; 1.5; 25L塑料桶（带盖）; 0.6; 1星期. 2; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 六楼东侧; 0.5; 纸箱; 0.1; 1个月. 3; 实验 废物; HW49; 900-047-49; 1; 200L铁桶 （带盖）; 0.4; 1个月. 4; 废活性炭; HW13; 900-015-13; 1; 200L铁桶 （带盖）; 1; 1个月. 5; 细胞培养废培养液; HW02; 276-002-02; 0.8; 25L塑料桶（带盖）; 0.02; 1个月. （1）本项目设置1处危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定及修改单（中华人民共和国环境保护部公告2013年(第36号)）相关规定进行设置，危险废物贮存设施基本情况见上表。 （2）根据工程分析可知，本项目各种危险废物的产生量为废有机溶剂6.76t/a，废试剂瓶产生量为0.1t/a，实验废物0.5t/a，废活性炭1t/a，细胞培养废培养液0.05t/a。根据产生量、储存设施大小和储存期限要求，衡量危险废物贮存场所（设施）的能力可以满足要求。 （3）危险废物严格按照要求集中贮存，定期交由天津合佳威立雅处置，暂存过程中，废有机溶剂和细胞培养废液由25L塑料桶（带盖）存储；实验废物、废活性炭交由200L铁桶（带盖）存储，废试剂瓶由纸箱存储，因此危险废物存放过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成的影响较小。 4.2.2危险废物暂存要求 为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，危废暂存场地应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》、HJ 2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》及相关法律法规。上述文件对危险废物暂存场地有如下要求： （1）应设置单独的危险废物暂存地点，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； （2）危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志； （3）危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，与酸类化学品分开存放，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备医疗急救用品； （4）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； （5）危险废物置场室内地面硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报。 本项目已按照上述要求设置危废暂存区，本项目产生的危险废物暂存在固废间，具体位置见附图固废间；危险废物委托具有相应资质的天津合佳威立雅环境服务有限公司处理处置；存储及管理情况符合上述要求，预计不会造成二次污染。 4.2.3运输过程环境影响分析 本项目危险废物运输由高新区统一安排园区有资质单位进行统一运输，建设单位配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。 本项目危险废物运输过程中的污染防治措施提出如下要求： （1）危险废物运输要采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送。 （2）在运输过程中无扬、散、拖、挂和污水滴漏，不得超高超载、挂包运输。 （3）运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，应尽量避开早晨、中午时间，并减少噪声。 （4）车辆到达现场倾倒时，须服从管理人员的指挥，在车辆停稳、确保安全的情况下方能进行倾倒，车辆倾斜时不准倾倒，不准边走边倒。 4.2.4危险废物收集、储存、转运过程应急预案 （1）危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 （2）危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风 险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危废的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护 用具。 4.2.5 固体废物处置措施可行性分析 根据固体废物判别结果可知，本项目产生的固体废物分为危险废物和生活垃圾两个类别。 废有机溶剂、废试剂瓶、实验废物、废活性炭、细胞培养废培养液等均属于危险废物，本项目拟委托天津合佳威立雅环境服务有限公司进行统一处置（合同附后），本项目新建危险废物暂存间，该暂存场所能够满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求，该危险废物暂存间设计时已考虑本项目暂存量。 目前建设单位已设计预留专门的废物暂存场所，生活垃圾与危险废物分别单独存放。建设单位已与天津合佳威立雅环境服务有限公司签订废物处理协议书（详见附件），确保危险废物具有合理的处理处置去向。 5、环境风险分析 5.1 环境风险识别 （1）物质环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源，本项目营运期使用乙醇、乙醚、乙酸乙酯、氯化苄等危险化学品，常用实验药品及其年用量见表3，由于危险化学品年用量较少，远小于临界量，不构成重大危险源。 实验室使用的部分实验药品具有易燃、有毒等特性，故本项目最大可信事故为操作不当或管理不善造成的危险化学品泄露和易燃化学品接触火源引发的火灾。 为使环境风险减少到最低限度，必须制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 表33 主要物料储存情况一览表 序号; 物质名称; 最大储存量; 储存位置; 规格及状态. 1; 乙醇; 4瓶; 实验室; 500ml/液. 2; 二氯甲烷; 4瓶; 500ml/液. 3; 乙酸乙酯; 4瓶; 500ml/液. 4; 氢氧化钠; 2瓶; 500g/瓶. 5; 苄基氯; 4瓶; 500ml/液. 6; 铁粉; 2瓶; 100g/瓶. 7; 乙醚; 4瓶; 500ml/液. 8; 氯化氢; 不存储; 反应过程中产生极少量. 根据《HJ/T169-2004建设项目环境风险评价技术导则》附录A 物质危险性标准，对本项目筛选出涉及的如下试剂进行识别，具体如下： 表34 物质危险性判别表 分项; 乙醇; 乙醚; 氯化苄; 二氯 甲烷; 乙酸 乙酯; 氢氧 化钠; 氯化氢. 化学式; C2H6O; C4H10O; C7H7Cl; CH2Cl2; C4H8O2; NaOH; HCl. 分子量; 46.07; 74.12; 126.58; 84.94; 88.10; 40; 36.5. 理 化 性 质; 外观; 无色、透明液体; 无色液体; 无色液体; 无色液体; 无色液体; 白色不透明固体; 无色气体. 相对 密度; 0.8; 0.71; 1.1; 1.33; 0.90; 2.12; 0.0015. 溶 解 性; 能跟水以任意比互溶; 微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂; 不溶于水，可溶于乙醇、氯仿等; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等; 微溶于水，溶于醇、酮等; 易容于水、乙醇，不溶于丙酮; 极易溶于水. 熔点℃; -114.1; -116.2; -39.2; -96.7; -83.6; 318.4; -114.2. 沸点℃; 78.3; 34.6; 179.4; 39.8; 77.2; 1390; -85. 闪点℃; 13; -45; 67; /; -4; /; /. 蒸汽压kPa; 5.33; 58.92; 2.93; 30.55; 13.33（27℃）; 0.13; 4.2. 爆炸极限V％; 3.3-19.0; 1.9~36; /; 2.2~15; 2.0~11.5; /; /. 毒性; LD50 ：mg/kg; 7060（大鼠经口）; 1215 （大鼠经口）; 1231 （大鼠经口）; 1600-2000 （大鼠经口）; 5620（大鼠经口）; /; /. LC50 ：mg/m3; 37620; 221190; /; 88000; 4940mg/kg（兔经皮）; /; 4600. 危险性识别; 3.2类易燃液体; 3.1类易燃液体; /; 6.1类毒害品; 3.2类易燃液体; 8.2类碱性物质; 2.2类气体. ### （2）生产单元危险性识别 本项目乙醇、乙醚、二氯甲烷、乙酸乙酯等的储存均可构成潜在的危险源，其潜在的风险为泄漏、燃烧等。 - 本项目储存量较少，并在日常管理中严禁杜绝明火，发生风险的可能性小。 ### （3）重大危险源辨识 根据上述“物质危险性识别”和“生产单元危险性识别”可知，本项目生产及贮存场所涉及主要物料乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、氢氧化钠、氯化苄、乙醚、氯化氢等属于危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》及国家环保总局文件（环发[2005]152号），对本项目设施中主要风险设备的参数进行了统计，统计结果见下表。 表35 危险性危险源辨识 主要物料; 最大量qi（t）; 临界量*Qi（t）; qi /Qi. 乙醇; 0.00158; 500; 3.16×10-6. 二氯甲烷; 0.00266; /; /. 乙酸乙酯; 0.0018; 500; 3.6×10-6. 氢氧化钠; 0.001; /; /. 氯化苄; 0.0022; /; /. 植物油; 0.000001; /; /. 乙醚; 0.00142; 10; 1.42×10-4. 氯化氢; 0.0000047; 20; 2.38×10-7. ∑（qi/Qi）; 0.01; /; 1.48×10-4. 经与GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对照，将本项目不构成重大危险源。 （4）事故影响分析 由试剂的理化性质分析可得，泄漏的原辅材料对环境的危害有主要是泄漏的有机物渗漏到土壤，进而对土壤、地下水产生影响。本项目在四层，发生泄漏后及时进行处理，对土壤、地下水产生影响较小。 根据风险识别，本项目所涉及原辅材料易燃物料遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，能迅速危及泄漏现场，在厂内对人员安全产生不利影响，对厂区外部环境空气质量影响较小。本项目试剂存储量较少，发生火灾后及时进行灭火，发生事故的风险小。 （5）事故防范措施 企业领导要严格实验室管理，企业应定期巡检并落实维护责任制度，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标，严禁误操作。加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。禁止将沾染试剂的废水和危险固废混同生活垃圾进行处理。 （1）加强火源的控制。在易发生火灾、爆炸部位禁止动火急需必须对现场处理，达到动火条件。 （2）做到火灾自动报警系统灵敏好用，定期校验，一旦发生泄漏和火灾，能够及时准确报警。 （3）加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标，严禁误操作。 （4）加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。 综上，在采取以上措施后，发生事故的风险较小。 6.排污口规范化要求 按天津市环境保护局文件：津环保监理[2002]71 号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》以及津环保监测[2007]57 号文《关于发布“天津市污染源排放口规范化技术要求”的通知》，本项目各排污口应进行规范化整治。 6.1废气排放口规范化 本项目中产生废气有组织排放，沿外墙设置有一个排气筒，其高度40m，应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m 的位置时，应有通往平台的Z 字梯/旋梯/升降梯；在排气筒近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 6.2污水排放口规范化 本项目租赁留学生创业园大院内现有闲置用房进行实验研究，营运期产生的生活污水依托该创业园化粪池预处理后，由园区污水管网排入咸阳路污水处理厂进一步集中处理，根据建设单位提供的资料及现场勘查，创业园在建设时均已铺设相关给、排水管网，园区内部污水排放系统比较完善，且污水排放口已按津环保监理[2002]71 号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》以及津环保监测[2007]57 号《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》要求进行了规范化设置。排污口管理责任主体单位为创业园权利人天津滨海高新区资产管理有限公司。 6.3固体废物贮存场所排污口规范化要求 应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB1556.2-1995）设置环境保护图形标志。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 针对本项目环境污染的特点，运营期环保监测工作主要由当地有资质的环境监测单位承担，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。本次环评针对运营期提出以下环境监测计划。监测的项目和频次均由环境管理部门根据需要做出安排。 表36 厂内污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 验收标准. 1; 废水; 留学生创业园废水总排口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷; 1次/季; 《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准. 2; 废气; 40m高排气筒出口; VOCs、HCl; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 3; 噪声; 四侧厂界; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类. 4; 固体废物; 一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 针对本项目提出竣工验收建议监测方案见下表，以作参考。 表37 竣工验收建议监测方案 污染名称; 治理措施; 监测位置; 监测因子; 验收标准. 废气; 废气在通风橱内引风至活性炭吸附后由40m高排气筒排放; 40m高排气筒出口; VOCs、HCl; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 噪声; 建筑隔声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类. 废水; 进污水管网; 留学生创业园废水总排口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷; 《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准. 固体废物; 合理处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 排污口规范化管理; 按照天津市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和天津市环保局《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）等文件的要求设置。. 8、环保设施投资 本项目环保投资10万元，占总投资的25%，主要用于生产设备减振措施、危废暂存间的建设、废气治理设施和环境管理与监测费用。 表38 环保投资估算 序号; 项目; 投资估算（万元）; 备注. 1; 施工期环保措施; 1; 施工期扬尘、噪声防治. 2; 废气治理; 3; 废气治理设施. 3; 噪声; 1; 消声、减振. 4; 固废收集与治理; 1; 收集定期处理. 5; 排污口规范化设置; 1; 按照规范进行采样平台的建设. 6; 环境管理与监测费用; 3; 日常监测. 合计; 10; 占总投资25%.

- 建设项目所采取的防治措施及治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | pH值 CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 | 排入市政管网，最终排入咸阳路污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（DB12/356—2018）三级标准 |
|  | 运营期 | 纯水机排浓水、生活污水 | pH值 CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 | 排入市政管网，最终排入咸阳路污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（DB12/356—2018）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 废建筑材料及生活垃圾 | 统一收集，由市容部门统一清运 | 不产生二次污染 |
|  | 运营期 |  | 废有机溶剂 | 交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置 | 不产生二次污染 |
|  |  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  |  | 实验废物 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 细胞培养废培养液等 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交由市容部门处理 |  |
| 废气 | 施工期 |  | 少量扬尘 | 短期装修 | 不产生二次污染 |
|  | 运营期 |  | VOCs、HCl | 活性炭吸附处理后由40m高排气筒排入大气 | 达标排放 |
| 噪 声 | 施工期 |  | 施工机械 | 电钻 | 厂界噪声对环境的影响降至最低 |
|  | 运营期 |  | 泵、超声清洗机、风机 | 选用低噪声设备，采用减振、隔声等措施 | 厂界噪声达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂房内建设，不会对生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、建设项目概况 天津谷堆生物医药科技有限公司拟投资40万元在天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层、7层建设新建实验室项目，项目建成后主要用于国际前沿的创新药物理念创造性地应用于一类抗癌新药的研究中，突出计算机在药物设计中的特殊地位和优势，实现高效筛选的目的。 2、建设地区环境现状 环境空气常规四项指标中，SO2的年均值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2年均值超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，随着美丽天津“一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将得到改善。 由监测结果可知，项目区域四侧昼间、夜间监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准相应限制，区域声环境质量良好。 3、建设项目污染物排放状况及环境影响 施工期： 本项目不新建厂房，租赁的厂房用于研发。施工期工艺的主要内容为简单装修和设备安装调试，有少量扬尘产生。 本项目施工过程中，对声环境影响较大的是电钻等施工机械。这些施工机械绝大部分是移动性声源，无明显的指向性，采取相应治理措施后，对环境影响小。 施工现场可利用创业园厕所，施工人员排放的生活污水主要是施工人员日常产生的生活废水。产生的生活污水经由市政管网排放至咸阳路污水处理厂进行处理。 固体废物包括废建筑材料及施工人员产生的生活垃圾。建筑材料及生活垃圾分类收集，定时清运，禁止随意乱扔，避免对周围环境产生影响。 营运期： （1）废气 本项目产生的废气主要为微量合成挥发产生，本项目建有3套排风系统，产生的风量总和为7500m3/h，各废气经活性炭吸附处理后，由1根40m高排气筒排放，VOCs排放浓度为4.4mg/m3，排放速率为0.033kg/h，HCl排放浓度为0.41mg/m3，排放速率为0.00306kg/h。实验废气经废气处理设施处理以后可以实现达标排放。本项目排气筒废气排放最大落地浓度出现在下风向261m处，VOCs的最大落地浓度为0.00044mg/m³，占标率为0.022%，HCl最大落地浓度为0.0000411mg/m³，占标率为0.0821%，占标率较低，对环境影响较小。 - 废水 本项目废水包括实验废水和生活污水，实验废水包括实验项目废水、试验器皿洗涤废水、纯水机排水。纯水机排浓水0.003m3/d，为清净下水；员工生活污水0.54m3/d，年排水量为141.18m3/a。混合后外排至市政污水管网，满足《污水综合排放标准》（DB12/356—2018）三级标准要求，最终进入咸阳路污水处理厂处理，处置去向可行。 - 噪声 根据工程分析，本项目噪声源主要为真空泵、超声清洗机、离心机、风机。依据本项目噪声源分布及至预测点的距离，通过计算，昼间四侧噪声影响值为北侧47.7dB(A)、南侧47.1dB(A)、西侧50.3dB(A)、东侧32.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 本项目运行后产生的固体废物主要包括废有机溶剂、废试剂瓶、废试剂瓶 实验废物、废活性炭、细胞培养废培养液、生活垃圾，其中废有机溶剂、废试剂瓶、废试剂瓶实验废物、废活性炭、细胞培养废培养液属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。生活垃圾交由市容部门清运。本项目固体废物处置途径可行，去向明确，不会对环境造成二次污染。 营运期，建设单位应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013 修改单、HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，设置危险废物暂时贮存场所。 4、环保投资 本项目环保投资10万元，占总投资的25%，主要用于生产设备减振措施、危废暂存间的建设、废气治理设施和环境管理与监测费用。 5、产业政策及规划符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2013]第21号《产业结构调整指导目录（2013年本）》修订版（2016年3月25日更新），本项目属于鼓励类十三“现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的开发和生产”；根据津发改投资[2015]121号《天津市禁止制投资项目清单（2015年版）》，本项目不属于本项目不属于限制类和禁止类项目。综上，本项目的建设符合国家产业政策。 本项目选址地块位于天津滨海高新区华苑产业区华苑产业区（环内）兰苑路5号留学生创业园B座6层622房间、623房间、624房间、625房间、626房间、627房间）、7层（724房间、725房间、726房间、727房间），建设地区用地性质属于为工业用地，其选址可行。 6、总量控制 本项目总量控制指标实际排放量CODcr4.93×10-2t/a，氨氮4.2×10-3t/a，VOCs 0.033t/a，HCl 3.06×10-3t/a；按标准核定总量CODcr7.06×10-2t/a，氨氮6.35×10-3t/a，VOCs9.35t/a，HCl 1.3t/a；排入环境总量CODcr 4.24×10-3t/a，氨氮2.12×10-4t/a，VOCs0.033t/a，HCl 3.06×10-3t/a。 7、建设项目环境可行性 本项目符合国家和天津市有关产业技术政策；各项污染治理措施可行，经有效处理后各项污染物能够达标排放，对外环境影响不大，环境空气和声环境功能区能满足相应标准要求，项目污染物排放总量能满足地区总量控制要求。在严格落实本评价提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护方面本项目具有环境可行性。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年 月 日

审批意见： 公章 经办人：年月 日